Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.918

din  18 noiembrie 2013

CERINŢE MINIME

generale privind panourile

I. Caracteristici intrinseci de semnalizare

- Forma şi culorile panourilor sînt definite la punctele 9-15, în funcţie de obiectul lor specific (panouri de interdicţie, avertizare, obligativitate, ieşire de salvare, situaţie de urgenţă şi echipament de stingere a incendiilor).

- Pictogramele panourilor trebuie să fie cît mai simple posibil şi să includă doar detaliile esenţiale.

- Pictogramele utilizate pot fi uşor diferite sau mai detaliate decît cele prezentate la punctele 9-15 din prezenta anexă, cu condiţia ca semnificaţia lor să rămînă neschimbată şi nici o diferenţă sau adaptare să nu provoace confuzie asupra înţelesului.

- Panourile trebuie confecţionate dintr-un material cît mai rezistent la şocuri, intemperii şi agresiuni cauzate de mediul ambiant.

- Dimensiunile şi caracteristicile colorimetrice şi fotometrice ale panourilor trebuie să garanteze o bună vizibilitate şi înţelegere a mesajului acestora.

II. Condiţii de utilizare

- Panourile trebuie instalate, în principiu, la o înălţime corespunzătoare, orientate în funcţie de unghiul de vedere, ţinîndu-se cont de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă, pentru un pericol general, fie în imediata apropiere a unui risc anume sau a obiectului ce trebuie semnalat, într-un loc bine iluminat, uşor accesibil şi vizibil.

- Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislaţiei în vigoare, se vor utiliza culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, în cazurile în care condiţiile de iluminare naturală sînt precare.

- Panoul trebuie înlăturat cînd situaţia care îl justifică nu mai există.

III. Panouri

Secţiunea 1. Panouri de interdicţie

- Caracteristicile intrinseci ale panourilor de interdicţie sînt următoarele:

  - formă rotundă;

  - pictogramă neagră pe fond alb, margine şi bandă diagonală roşii (partea roşie trebuie să ocupe cel puţin 35% din suprafaţa panoului).

| Fumatul interzis |  |  | Focul deschis şi fumatul interzise |  |  |  | Interzis accesul pietonilor |  |  |  | Interzisă stingerea cu apă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apă nepotabilă |  |  |  | Accesul interzis persoanelor neautorizate |  |  |  | Interzis vehiculelor |  |  |  | A nu se atinge |

Secţiunea a 2-a. Panouri de avertizare

- Caracteristicile intrinseci ale panourilor de avertizare sînt următoarele:

  - formă triunghiulară;

  - pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

| Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate |  |  | Materiale explozive |  |  |  |  |  | Materiale toxice |  |  |  |  | Materiale corozive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale radioactive |  |  | Greutăţi suspendate |  |  |  |  |  |  | Vehicule de manipulare |  |  |  | Pericol electric |  |
| Pericol general |  |  | Radiaţii laser |  |  |  |  |  |  | Materiale oxidante |  |  |  | Radiaţii neionizante |  |
| Cîmp magnetic puternic |  |  | Pericol de împiedicare |  |  |  |  | Pericol de cădere cu denivelare |  |  |  |  |  | Pericol de alunecare |  |
|  | Pericol biologic |  |  |  | Temperaturi joase |  |  |  |  |  |  | Substanţe nocive sau iritante |  |  |  |

- Panoul „Materiale inflamabile sau cu temperaturi ridicate” se utilizează şi în lipsa unui panou specific pentru temperaturi ridicate.

- Fondul panoului „Substanţe nocive sau iritante” poate fi, în mod excepţional, de culoare galben-oranj, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulaţia rutieră.

Secţiunea a 3-a. Panouri de obligativitate

- Caracteristicile intrinseci ale panourilor de obligativitate sînt următoarele:

  - formă rotundă;

  - pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

| Obligativitatea purtării ochelarilor de protecţie |  | Obligativitatea purtării căştii de protecţie |  |  |  |  |  | Protecţie obligatorie a urechilor |  |  | Obligativitatea purtării măştii de protecţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligativitatea purtării încălţămintei de protecţie |  | Obligativitatea purtării mănuşilor de protecţie |  |  |  |  |  | Obligativitatea purtării îmbrăcămintei de protecţie |  |  | Protecţie obligatorie a feţei |
| Protecţie individuală obligatorie împotriva căderii de la înălţime |  |  |  | Drum obligatoriu pentru pietoni |  |  | Panou general de obligativitate (însoţit, dacă este cazul, de un alt panou) |  |  |  |  |

Secţiunea a 4-a. Panouri pentru ieşirile de

salvare sau pentru acordarea primului ajutor

- Caracteristicile intrinseci ale panourilor pentru ieşirile de salvare sau pentru acordarea primului ajutor sînt următoarele:

  - formă dreptunghiulară sau pătrată;

  - pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

| Căi sau ieşiri de salvare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direcţii de urmat (panou cu indicaţii suplimentare) |  |  |  |  |  |
| Centru de prim ajutor | Brancardă | Duş igienic | Curăţarea ochilor | Telefon pentru prim ajutor sau salvare |  |

Secţiunea a 5-a. Panouri privind protecţia contra incendiilor

- Caracteristicile intrinseci ale panourilor privind protecţia contra incendiilor sînt următoarele:

  - formă dreptunghiulară sau pătrată;

  - pictogramă albă pe fond roşu (partea roşie trebuie să acopere cel puţin 50% din suprafaţa panoului).

| Furtun de incendiu |  | Scară |  | Extinctor (stingător) |  | Telefon pentru cazurile de incendiu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direcţii de urmat (panou cu indicaţii suplimentare) |  |  |  |  |  |  |