Приложение № 7

к Постановлению Правительства №1003

от 10 декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях к энергетической маркировке

бытовых холодильников

- Общие положения и сфера применения

1. Настоящее Положение является переложением Делегированного регламента (ЕС) Комиссии № №1060/2010 от 28 сентября 2010 г., дополняющего Директиву Европейского Парламента и Совета2010/30/ЕС о требованиях к энергетической маркировке бытовых холодильников, опубликованного в Официальном журнале Европейского Союза L314/17 от 30 ноября 2010 г.

2. Целью настоящего Положения является установление требований к маркировке и предоставлению дополнительных сведений об изделии для бытовых холодильников с питанием от электрической сети и с объемом хранения от 10 до 1 500 литров.

3. Настоящее положение применяется к бытовым холодильникам с питанием от электрической сети, в том числе аппаратам, продаваемым для небытовых целей или для охлаждения других непищевых продуктов, в том числе встраиваемым аппаратам. Также, настоящее положение применяется к бытовым холодильникам с питанием от электрической сети, которые также могут работать и на батареях.

4. Настоящее положение не применяется к следующим изделиям:

a) холодильники, получающие питание в основном от неэлектрических источников энергии, таких как сжиженный нефтяной газ (GPL), керосин и биосолярка;

b) холодильники, работающие на батареях, которые можно подключить к электрической сети через конвертер переменного тока в постоянный ток (AC/DC), приобретаемый отдельно;

c) холодильники, изготовленные по заказу,  по случаю, неэквивалентные другим моделям холодильников;

d) холодильники для применения в третьем секторе, где удаление охлажденных продуктов питания фиксируются электронным способом, а соответствующие сведения могут автоматически передаваться через сетевое подключение в систему удаленного управления, для регистрации;

e) устройства, чьей основной функцией не является хранение продуктов питания путем охлаждения, такие как индивидуальные устройства для льда или дозаторы холодных напитков.

II. Понятия и определения

5. В смысле настоящего Положения, помимо определений, изложенных в статье 3 Закона № 44 от 27 марта 2014 года о маркировке энергопотребляющих изделий, применяются следующие определения:

бытовой холодильник – устройство в виде шкафа, с теплоизоляцией, с одним или несколькими отделениями, предназначенное для охлаждения или замораживания пищевых продуктов, или хранения охлажденных или замороженных пищевых продуктов в непрофессиональных целях, охлаждаемое посредством одного или нескольких энергопотребляющих процессов, в том числе устройства, продаваемые в виде наборов компонентов, подлежащих сборке конечным пользователем;

компрессорный холодильник – холодильник, в котором охлаждение осуществляется с помощью компрессора, приводимого в действие двигателем;

абсорбционный холодильник – холодильник,  в котором охлаждение осуществляется через процесс абсорбции с использованием тепла в качестве источника энергии;

эквивалентный бытовой холодильник – представленная на рынке модель бытового холодильника, с тем же валовым объемом хранения, теми же техническими, эксплуатационными  характеристиками и эффективностью, и теми же видами отделений, что и другая модель бытового холодильника, представленная на рынке тем же производителем под другим коммерческим кодом;

встраиваемый холодильник – стационарный холодильник, предназначенный для установки в шкаф, в специально предусмотренное углубление в стене или в другом подобном месте, который требует отделки мебелью;

винный шкаф – холодильник, имеющий только одно или несколько отделений для хранения вина, и никаких прочих отделений;

многофункциональный холодильник – холодильник, не имеющий других отделений, а только одно или несколько многофункциональных отделений;

холодильник-морозильник – холодильник как минимум с одним отделением для хранения свежих пищевых продуктов и как минимум с одним соответствующим отделением для замораживания свежих пищевых продуктов и хранения замороженных пищевых продуктов в трехзвездочных условиях (морозильное отделение для пищи);

морозильный шкаф - холодильник с одним или несколькими отделениями для хранения замороженных пищевых продуктов;

пищевой морозильник - холодильник с одним или несколькими отделениями, для замораживания пищевых продуктов при температурах, которые колеблются исходя из температуры окружающей среды до – 18 °C, предназначенный также для хранения замороженных пищевых продуктов в трехзвездочных условиях; пищевой морозильник может содержать двухзвездочные камеры и/или отделения внутри основного отделения или камеры;

холодильник - холодильник для хранения пищевых продуктов как минимум с одним соответствующим отделением для хранения свежих пищевых продуктов и/или напитков, в том числе вина;

пищевые продукты – пища, ингредиенты, напитки, в том числе вино и прочие пищевые продукты, предназначенные в основном для потребления, требующие охлаждения до конкретных температур;

коммерческая точка  –  место, где бытовые холодильники представлены или предлагаются для продажи, проката или покупки в рассрочку.

конечный пользователь – потребитель, который покупает или намерен купить бытовой холодильник.

Также применяются определения, установленные в приложении № 1 к настоящему Положению.

III. Обязанности поставщиков и дилеров

6. Поставщики должны убедиться, что:

a) каждый бытовой холодильник имеет печатную этикетку согласно формату, предусмотренному в  приложении № 2 к настоящему Положению, содержащую информацию, установленную в том же приложении;

b) предоставлен информационный листок изделия, согласно приложению №3 к настоящему Положению;

c) представлена  техническая документация, предусмотренная в приложении № 4 к настоящему Положению, по требованию Агентства по защите прав потребителей и/или органов по надзору и контролю;

d) включено в любую рекламу конкретной модели бытового холодильника примечание о классе энергетической эффективности, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или ценой;

e) включено в любые технические рекламные материалы о конкретной модели бытового холодильника,  которые описывают ее специфические технические параметры, указание о классе энергетической эффективности данной модели;

f) для каждой модели бытового холодильника, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Положения, с новым идентификатором модели, дилерам предоставляется электронная этикетка, в формате и с информацией, предусмотренной в приложении № 2 к настоящему Положению. Она может быть предоставлена дилерам и на другие модели бытовых холодильников;

g) для каждой модели бытового холодильника, представленной на рынке со дня вступления в силу настоящего Положения с новым идентификатором модели, дилерам предоставляется электронный информационный листок изделия, согласно указаниям, предусмотренным в приложении № 3 к настоящему Положению. Он может быть предоставлен дилерам и для других моделей.

7. Дилеры должны убедиться, что:

a) в коммерческой точке, на каждом бытовом холодильнике предусмотрена этикетка, предоставленная поставщиком в соответствии с подпунктом а) пункта 6 настоящего Положения, на внешней стороне передней или верхней части бытового холодильника, таким образом, чтобы она была четко видна;

b) бытовые холодильники, предлагаемые для продажи, проката или покупки в рассрочку, в случае, когда конечный пользователь не может увидеть представленный товар, в соответствии со статьей 11 Закона № 44 от 27 марта 2014 года о маркировке  энергопотребляющих изделий, сопровождаются при продаже информацией, которая должна быть предоставлена поставщиками в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. В случае, когда предложение сделано через Интернет и представлена электронная этикетка и электронный информационный листок изделия согласно подпунктам f) и g) пункта 6, применяются требования приложения № 10 к настоящему Положению;

c) включено в любую рекламу конкретной модели бытового холодильника примечание о классе энергетической эффективности, если реклама предоставляет информацию, связанную с потреблением энергии или ценой;

d) включено в любые технические рекламные материалы о конкретной модели бытового холодильника,  которые описывают ее специфические технические параметры, указание о классе энергетической эффективности данной модели.

IV. Методы измерения

8. Информация, подлежащая представлению в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, получается посредством надежных, точных и воспроизводимых  процедур измерения, которые учитывают признанные методы измерения последнего поколения, в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению.

V. Процедура проверки в целях надзора за рынком

9. Агентство по защите прав потребителей применяет процедуру, установленную в приложении № 7 к настоящему Положению,  при проверке соответствия заявленных значений класса энергетической эффективности, годового потребления энергии, объемов хранения свежих и замороженных пищевых продуктов, мощности замораживания и излучений шума, переданных по воздуху.

VI. Переходные положения

10. Подпункты d) и e) пункта 6 и  подпункты b), c) и d) пункта 7 не применяются к печатным рекламам и печатным техническим рекламным материалам, опубликованным до вступления в силу настоящего Положения.

11. Требования  настоящего Положения не применяются к бытовым холодильникам, представленным на рынке или предложенным на продажу, прокат или покупку в рассрочку, до вступления в силу настоящего  Положения.

Приложение № 1

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Определения, применяемые в смысле приложений № 2-9

к настоящему Положению

В приложениях  № 2-9 к настоящему Положению применяются следующие определения:

система без льда – автоматически работающая система по предотвращению постоянного образования льда, в которой охлаждение осуществляется путем принудительной циркуляции воздуха, испаритель или испарители размораживаются посредством системы автоматического размораживания, а полученная в результате размораживания вода автоматически выводится;

отделение без льда – любое отделение, размороженное посредством системы без льда;

холодильник-охладитель – холодильник, имеющий не менее одного отделения для хранения свежих пищевых продуктов и охлаждающее отделение, но не имеющий отделений для хранения замороженных пищевых продуктов, для охлаждения скоропортящихся продуктов или для льда;

охладитель – холодильник, имеющий только одно или несколько охлаждающих отделений;

холодильник-охладитель для скоропортящихся продуктов – холодильник, имеющий не менее одного отделения для хранения свежих пищевых продуктов и охлаждающее отделение для скоропортящихся продуктов, но ни одного отделения для хранения замороженных пищевых продуктов;

отделение – любое из отделений, перечисленных в настоящем Положении;

отделение для хранения свежих пищевых продуктов - отделение для хранения незамороженных пищевых продуктов, которое может быть разделено на подразделения;

охлаждающее отделение – отделение, предназначенное для хранения  определенных пищевых продуктов или напитков при более высокой температуре, чем в отделении для хранения свежих пищевых продуктов;

охлаждающее  отделение для скоропортящихся продуктов – отделение, специально предназначенное для хранения скоропортящихся продуктов питания;

отделение для льда – низкотемпературное отделение,  специально предназначенное для приготовления и хранения льда;

отделение для хранения замороженных пищевых продуктов -  низкотемпературное отделение,  специально предназначенное для хранения замороженных пищевых продуктов, согласно следующей классификации, в зависимости от температуры:

- однозвездочное отделение -  отделение для хранения замороженных пищевых продуктов, температура в котором не выше – 6°C;

- двухзвездочное отделение - отделение для хранения замороженных пищевых продуктов,  температура в котором не выше – 12°C;

- трехзвездочное отделение -  отделение для хранения замороженных пищевых продуктов,  температура в котором не выше – 18°C;

отделение для замораживания пищевых продуктов  - (или „четырехзвездочное отделение») – соответствующее отделение для замораживания не менее 4,5 кг пищевых продуктов при объеме хранения 100 литров и ни в коем случае не менее 2 кг, при окружающей температуре до – 18°С, в течение 24 часов, которое также пригодно для хранения замороженных пищевых продуктов в трехзвездочных условиях хранения, и которое может также включать и двухзвездочные отсеки;

беззвездочное отделение - отделение для хранения замороженных пищевых продуктов, температура в котором ниже 0°С, и которое может быть использовано также для приготовления и хранения льда, но не предназначено для хранения скоропортящихся пищевых продуктов;

отделение для хранения вина – отделение, предназначенное исключительно для хранения вин, либо в течение короткого времени, для их доведения до оптимальной для потребления температуры, либо в течение длительного времени, позволяющего выдержать вино, со следующими характеристиками:

- постоянная температура хранения, либо заданная, либо регулируемая вручную согласно инструкции производителя, от + 5°С до  + 20°С;

- переменная (переменные) температура (температуры) хранения, которые не колеблются во времени более чем на 0,5 K при каждой заявленной температуре окружающей среды, указанной климатическим классом для бытовых холодильников;

- активный или пассивный контроль влажности в отделении, которая колеблется от 50 % до 80 %;

- устроен так, чтобы снижать передачу вибраций к отделению, независимо от того, создаются ли они компрессором холодильника или любым внешним источником;

многофункциональное отделение – отделение, предназначенное для использования при двух или нескольких из температур видов отделений, которое может регулироваться конечным пользователем для постоянного поддержания интервала рабочей температуры, применимого к каждому виду отделения, согласно указаниям производителя; несмотря на это, при наличии функции, которой можно изменить температуру в одном отделении на интервал, отличающийся от рабочей температуры, лишь на ограниченный период времени (такая как функция быстрой заморозки), это отделение не является «многофункциональным отделением», как определено в настоящем положении;

другое отделение - другое отделение, кроме отделения для хранения вина, предназначенное для хранения определенных пищевых продуктов при температурах выше + 14°С;

двухзвездочное отделение – часть пищевого морозильника, отделение морозильника, трехзвездочное отделение или трехзвездочный морозильный шкаф, без двери или собственной крышки доступа, температура в котором не выше – 12°С;

морозильный ларь – пищевой морозильник, в котором доступ к отделению(ям) обеспечивается открыванием крышки в верхней части аппарата или имеющий как отделения с крышкой, так и вертикально расположенные отделения, но в котором валовый объем отделения (отделений) с крышкой превышает 75 % общего валового объема аппарата;

с крышкой или в виде ларя – холодильник, в котором доступ к отделению(ям) обеспечивается открыванием крышки, через верхнюю часть аппарата;

вертикальный – холодильник, в котором доступ к отделению(ям) осуществляется через лицевую часть аппарата;

быстрая заморозка – обратимая функция, которая может быть включена конечным пользователем в соответствии с указаниями производителя и обеспечивает снижение температуры хранения морозильника или морозильного отделения для достижения более быстрой заморозки незамороженных пищевых продуктов;

идентификатор модели - код, как правило, буквенно-цифровой, который отличает конкретную модель холодильника от других моделей с той же торговой маркой или с тем же наименованием  поставщика.

Приложение № 2

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

1. Этикетка бытовых холодильников, отнесенных к классам энергетической эффективности от A+++ до C.

1.1. Этикетка бытовых холодильников должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговую марку поставщика;

II. идентификатор модели поставщика;

III. класс энергетической эффективности, определенный в соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению; острие стрелки, содержащей класс энергетической эффективности бытового холодильника, должно быть установлено на той же высоте, что и острие стрелки соответствующего класса энергетической эффективности;

IV. годовое потребление энергии(AEC) в кВт·ч в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2 приложения № 8 к настоящему Положению;

V. сумма объемов хранения всех отделений, не подлежащих классификации количеством звезд (соответственно, рабочая температура > - 6 °С), округленная до ближайшего целого числа;

VI. сумма объемов хранения всех отделений для хранения замороженных пищевых продуктов, которые могут быть классифицированы количеством звезд (соответственно, рабочая температура ≤ – 6 °C), округленная до ближайшего целого числа, и количество звезд отделений с максимальной долей в составе суммы; если у бытового холодильника нет отделения (й) для хранения замороженных пищевых продуктов, поставщик указывает «– L» вместо значения и оставляет незаполненной графу количества звезд;

VII. излучения шума, переданного по воздуху, выраженные в дБ(А) относительно 1 пВт, и округленные до ближайшего целого числа.

В случае винных шкафов, пункты V и VI заменяются на номинальную емкость, выраженную в количестве стандартных бутылок на 75 центилитров, которые может вместить аппарат в соответствии с инструкциями производителя.

1.2. Модель этикетки холодильников должна соответствовать пункту 2 настоящего приложения. Если какой-либо модели присвоена «экологическая этикетка» согласно соответствующей нормативной базе Республики Молдова, может быть добавлена копия экологической этикетки.

- Этикетка бытовых холодильников, отнесенных к классам энергетической эффективности от D до G, представлена ниже на рисунке:

2.1. Сведения, предусмотренные в пункте 1.1, включаются в данную этикетку.

2.2 Дизайн этикетки должен соответствовать пункту 3.2 настоящего приложения. Если какой-либо модели присвоена «экологическая этикетка», согласно соответствующей нормативной базе Республики Молдова, может быть добавлена копия экологической этикетки.

3. Дизайн этикетки

3.1. Для бытовых холодильников, отнесенных к классам энергетической эффективности от A+++ до C, за исключением винных шкафов, дизайн этикетки следующий:

Где:

- этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. В случае, когда этикетка печатается в расширенном формате, ее содержание должно, тем не менее, остаться пропорциональным  вышеупомянутым указаниям;

- фон должен быть белым;

- цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, по следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать следующим требованиям (цифры относятся к вышеприведенному рисунку):

- контур этикетки: 5 точек на пиктограмме (пт) – цвет: голубой 100 % - округленные углы: 3,5 мм;

- логотипы - цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00;

- энергетическая этикетка: цвет: X-00-00-00. Пиктограмма, согласно изображению; региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина: 92 мм, высота: 17 мм;

- линия под логотипами: 1 пт – цвет: голубой 100 % – длина:92,5 мм;

- шкала A-G:

- стрела: высота: 7 мм, пробел: 0,75 мм – цвета:

- высший класс: X-00-X-00;

- второй класс: 70-00-X-00;

- третий класс: 30-00-X-00;

- четвертый класс: 00-00-X-00;

- пятый класс: 00-30-X-00;

- шестой класс: 00-70-X-00;

- последний класс: 00-X-X-00;

- текст: calibri жирный 19 пт, большие буквы белого цвета; символы «+»: calibri жирный 13 пт, белого цвета, выстроены на одной строке;

- класс энергетической эффективности:

- стрела: ширина: 26 мм, высота: 14 мм, 100% черного;

- текст: calibri жирный 29 пт, большие буквы белого цвета; символы «+»: calibri жирный 18 пт, белого цвета, выстроены на одной строке;

- энергия:

- текст:calibri обычный 11 пт, большие буквы, 100% черного;

- взвешенное годовое потребление энергии:

- граница: 3 пт - цвет: голубой 100% - округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт: calibri жирный 45 пт, 100% черного;

- вторая линия: calibri обычный 17 пт, 100% черного;

- объемы хранения всех отделений, не подлежащих классификации количеством звезд:

- граница: 3 пт - цвет: голубой 100% ─ округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт: Calibri жирный 25 пт, 100 % черного; и Calibri обычный 17 пт, 100 % черного

- излучения шума, переданные по воздуху:

- граница: 3 пт - цвет: голубой 100% ─ округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт: Calibri обычный 17 пт, 100 % черного; и Calibri жирный 25 пт, 100 % черного.

- объемы хранения всех отделений для хранения замороженных пищевых продуктов, которые могут быть классифицированы количеством звезд:

- граница: 3 пт - цвет: голубой 100% ─ округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт: calibri жирный 25 пт, 100% черного; и calibri обычный 17 пт, 100% черного;

- наименование или торговая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика;

- наименование или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны разместиться в пределах 90x15 мм;

- номер Положения:

- Текст: calibri жирный 11 пт.

3.2. Для бытовых холодильников, отнесенных к классам энергетической эффективности от D до G, за исключением винных шкафов, дизайн этикетки следующий:

Где:

Дизайн этикетки соответствует пункту 3.1 настоящего приложения, кроме номера 8, в случае которого применяется следующее:

8) Годовое потребление энергии:

- Граница: 3 пт – цвет: голубой 100 % – округленные углы: 3,5 мм.

- Шрифт: Calibri жирный 32 пт, 100 % черного.

- Вторая линия: Calibri обычный 14 пт, 100 % черного

3.3. Для винных шкафов, дизайн этикетки следующий:

Где:

- этикетка должна быть не менее 110 мм в ширину и 220 мм в высоту. В случае, когда этикетка печатается в расширенном формате, ее содержание должно остаться пропорциональным  вышеупомянутым указаниям;

- фон должен быть белым;

- цвета должны быть CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, по следующему примеру: 00-70-X-00: 0% голубого, 70% пурпурного, 100% желтого, 0% черного;

- этикетка должна соответствовать следующим требованиям (цифры относятся к вышеприведенному рисунку):

- контур этикетки: 5 точек на пиктограмме (пт) – цвет: голубой 100 % - округленные углы: 3,5 мм;

- логотипы - цвета: X-80-00-00 şi 00-00-X-00;

- энергетическая этикетка: цвет: X-00-00-00. Пиктограмма, согласно изображению; региональный логотип и логотип энергии (комбинированные): ширина: 92 мм, высота: 17 мм;

- линия под логотипами: 1 пт – цвет: голубой 100 % – длина:92,5 мм;

- шкала A-G:

- стрела: высота: 7 мм, пробел: 0,75 мм – цвета:

- высший класс: X-00-X-00;

- второй класс: 70-00-X-00;

- третий класс: 30-00-X-00;

- четвертый класс: 00-00-X-00;

- пятый класс: 00-30-X-00;

- шестой класс: 00-70-X-00;

- последний класс: 00-X-X-00;

- текст: calibri жирный 19 пт, большие буквы белого цвета; символы «+»: calibri жирный 13 пт, белого цвета, выстроены на одной строке;

- класс энергетической эффективности:

- стрела: ширина: 26 мм, высота: 14 мм, 100% черного;

- текст:calibri жирный 29 пт, большие буквы белого цвета; символы „+”: calibri жирный 18 пт, белого цвета, выстроены на одной строке;

- энергия:

- текст:calibri обычный 11 пт, большие буквы, 100% черного;

- взвешенное годовое потребление энергии:

- граница: 2 пт - цвет: голубой 100% - округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт:calibri жирный 30 пт, 100% черного;

- вторая линия:calibri обычный 14 пт, 100% черного;

- номинальная емкость, выраженная как количество стандартных бутылок вина:

- граница: 2 пт - цвет: голубой 100% ─ округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт: Calibri жирный 28 пт, 100 % черного; и Calibri обычный 15 пт, 100 % черного

- излучения шума, переданные по воздуху:

- граница: 2 пт - цвет: голубой 100% ─ округленные углы: 3,5 мм;

- шрифт:Calibri обычный 17 пт, 100 % черного; и Calibri жирный 25 пт, 100 % черного.

- наименование или торговая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика;

- наименование или торговая марка поставщика и идентификатор модели поставщика должны разместиться в пределах 90x15 мм;

- номер Положения:

- Текст: calibri жирный 11 пт.

Приложение № 3

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Информационный листок изделия

  - Сведения из информационного листка изделия на бытовые холодильники должны быть представлены в следующем порядке и включены в брошюру товара и в другие документы, представленные вместе с изделием:

- наименование или торговая марка поставщика;

- идентификатор модели поставщика, согласно определению, изложенному в  приложении №1 к настоящему Положению;

- категория бытового холодильника, согласно определению, изложенному в пункте 1 приложения № 8 к настоящему Положению;

- класс энергетической эффективности модели, согласно определению, изложенному в приложении № 9 к настоящему Положению;

- в случае, когда бытовому холодильнику присвоена «экологическая этикетка» согласно соответствующей нормативной базе Республики Молдова, может быть включена данная информация;

- годовое потребление энергии(AEC) в кВт·ч в год, округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2  приложения № 8 к настоящему Положению. Потребление описывается в следующем порядке: «Потребление энергии «XYZ» в кВт·ч в год, по результатам стандартных тестов за 24 часа. Фактическое потребление энергии будет зависеть от способа использования и места расположения аппарата»;

- объем хранения каждого отделения и соответствующая классификация количеством звезд, при необходимости, согласно определению, изложенному в подпункте VI пункта 1.1, приложения № 2 к настоящему Положению;

- проектная температура «других отделений» в смысле приложения №1 к настоящему Положению. В случае отделения для хранения вина уточняется самая низкая температура хранения, либо заданная в отделении, либо регулируемая конечным пользователем, которую можно постоянно поддерживать согласно инструкциям производителя;

- примечание «без льда» для соответствующих отделений, согласно определению, изложенному в приложении №  1 к настоящему Положению;

- «автономность «X» ч», определяемая как «время повышения температуры»;

- «мощность замораживания» в кг/24 часа;

- «климатический класс» согласно определению, изложенному в пункте 1 таблицы 3 приложения № 8 к настоящему Положению, и выражаемый как: «Климатический	 класс: W [климатический класс]. Данный аппарат предназначен для использования при температуре окружающей среды от «X» [самая низкая температура] °C до «Y» [самая высокая температура] °С»;

- излучения шума, переданные по воздуху, выраженные в дБ(А) относительно 1 пВт и округленные до ближайшего целого числа;

- если модель спроектирована как встраиваемая,  дается соответствующее разъяснение;

- для винных шкафов, следующие сведения: «Данный аппарат предназначен исключительно для хранения вина». Настоящее требование не применяется к бытовым холодильникам, которые специально не спроектированы для хранения вина, но могут использоваться в этих целях, а также к бытовым холодильникам, имеющим одно отделение для хранения вина в сочетании с любым другим видом отделения.

  - Информационный листок может касаться нескольких моделей холодильников, поставляемых одним и тем же поставщиком.

  - Сведения, содержащиеся в листке, могут быть представлены в виде цветной или черно-белой копии этикетки. В данном случае, включаются и сведения, перечисленные в пункте 1 настоящего приложения, которые уже не указаны на этикетке.

Приложение № 4

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Техническая документация

- Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 6 настоящего Положения, должна содержать:

- наименование и адрес поставщика;

- общее описание модели холодильника, позволяющее ее  однозначно и легко идентифицировать;

- ссылки на применяемые смежные стандарты, по необходимости;

- другие молдавские стандарты и применяемые технические характеристики, по необходимости;

- личные данные и подпись лица, уполномоченного установить ответственность поставщика;

- технические параметры для измерений, установленные согласно приложению № 8  к настоящему Положению:

- габаритные размеры;

- общая необходимая площадь при использовании;

- общий (е) валовый (е) объем (ы);

- объем (объемы) хранения и общий (е) объем (объемы) хранения;

- количество звезд отделения (отделений) для хранения замороженных пищевых продуктов;

- вид размораживания;

- температура хранения;

- потребление энергии;

- время повышения температуры;

- мощность замораживания;

- потребление питания;

- влажность отделения для хранения вина;

- излучения шума, переданные по воздуху;

g) результаты расчетов, проведенных в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению.

- В случае, если сведения, включенные в техническую документацию на определенную модель бытового холодильника, были получены посредством расчетов на основе образца и/или методом экстраполяции, исходя из других эквивалентных бытовых холодильников, документация должна включать подробности данных расчетов и/или  экстраполяций и проведенных поставщиками тестов для проверки точности проведенных расчетов. Сведения должны включать и список всех других моделей эквивалентных бытовых холодильников, для которых эти данные были получены таким же способом.

Приложение № 5

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Информация, которая должна предоставляться в случае, если у конечных потребителей нет  возможности увидеть представленные изделия

- Информация, указанная в подпункте b) пункта 7  настоящего Положения, должна  представляться в следующем порядке:

- класс энергетической эффективности, так, как он определен в приложении № 9 к настоящему Положению;

- годовое потребление энергии (AEC) в кВт·ч в год,  округленное до ближайшего целого числа и рассчитанное в соответствии с пунктом 3.2  приложения № 8 к настоящему Положению;

- объем хранения каждого отделения и, при необходимости,  соответствующая классификация количеством звезд, согласно подпункту VI пункта 1.1 приложения № 2 к настоящему Положению;

- «климатический класс» согласно определению, изложенному в пункте 1 таблицы 3 приложения № 8 к настоящему Положению;

- шумоизлучения, переданные по воздуху, выраженные в дБ (А) относительно 1 пВт и округленные до ближайшего целого числа;

- если модель спроектирована как встраиваемая, дается соответствующее разъяснение;

- для винных шкафов, следующие сведения: «Данный аппарат предназначен исключительно для хранения вина». Настоящее требование не применяется к бытовым холодильникам, которые специально не спроектированы для хранения вина, но могут использоваться в этих целях, а также к бытовым холодильникам, имеющим одно отделение для хранения вина в сочетании с любым другим видом отделения.

- В случае предоставления и других сведений, содержащихся в информационном листке изделия, они должны соблюдать форму и последовательность, указанные в приложении № 3 к настоящему Положению.

- Размер и шрифт,  использованные для распечатки или отображения всей информации,  указанной в настоящем приложении, должны обеспечить ее разборчивость.

Приложение № 6

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Измерения

1. В целях обеспечения и проверки соответствия  изделий требованиям настоящего Положения, измерения и расчеты проводятся с применением смежных стандартов, чьи ссылочные коды опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова, или другие надежные, точные и воспроизводимые методы, учитывающие общепризнанные методы последнего поколения, результаты которых считаются обладающими низкой степенью неточности.

2. Общие условия тестирования

Применяются следующие общие условия тестирования:

  - в случае, когда предусмотрены антиконденсационные нагреватели, которые могут включаться и выключаться конечным пользователем, они включаются и – если они настраиваемые – настраиваются на максимальный уровень нагрева;

  - в случае, когда предусмотрены «устройства, устанавливаемые на дверь» (такие как дозаторы льда или воды/холодных напитков), которые могут включаться и выключаться конечным пользователем, они включаются на время измерения потребления энергии, но не используются;

  - для многофункциональных аппаратов и отделений, температура хранения во время измерения потребления энергии соответствует номинальной  температуре отделения с наименьшей температурой, так, как предусмотрено для обычной непрерывной работы в инструкции производителя;

  - потребление энергии бытового холодильника определяется  в конфигурации с наименьшей температурой, согласно инструкции производителя для обычной непрерывной эксплуатации любого «другого отделения», согласно определению, изложенному в таблице 5 приложения № 8 к настоящему Положению.

3. Технические параметры

Устанавливаются следующие технические параметры:

a) «габаритные размеры», измеренные до ближайшего миллиметра;

b) «общая необходимая площадь при использовании», измеренная до ближайшего миллиметра;

c) «общий (е) валовый (е) объем (ы)», измеренный (е) до ближайшего целого числа кубических дециметров или литров;

d) «объем (объемы) хранения и общий (е) объем (объемы) хранения», измеренный (е) до ближайшего целого числа кубических дециметров или литров;

e) «вид размораживания»;

f) «температура хранения»;

g) «потребление энергии», выраженное в киловатт-часах на 24 часа (кВт·ч/24ч), с тремя десятичными знаками;

h) «время повышения температуры»;

i) «мощность замораживания»;

j) «влажность отделения для хранения вина», выраженная как процент, округленный до ближайшего целого числа;

k) «излучения шума, переданные по воздуху».

Приложение № 7

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Процедура проверки с целью надзора за  рынком

В целях обеспечения и проверки соответствия  изделий требованиям, установленным в пунктах 6 и 7  настоящего Положения, тестируется только один бытовой холодильник. При несоответствии измеренных параметров заявленным поставщиком значениям в пределах, определенных в данной таблице, проводятся измерения еще к трем бытовым холодильникам. Среднеарифметическое значение измерений этих трех бытовых холодильников  должно соответствовать пределам, определенным в таблице.

В противном случае, считается, что модели и все другие эквивалентные бытовые холодильники не соответствуют требованиям.

Таблица

| Измеренный параметр | Допуски проверки |
| --- | --- |
| Валовый номинальный объем | Измеренное значение не должно быть ниже номинального значения (*) больше, чем на 3 % или 1 литр, используя наибольшее значение из этих двух |
| Номинальный объем хранения | Измеренное значение не должно быть ниже номинального значения больше чем на 3 % или 1 литр, используя наибольшее значение из этих двух. В случае, когда объем охлаждающего отделения и объем отделения для хранения свежих пищевых продуктов могут регулироваться пользователем по отношению к друг другу, эта маржа точности применяется, когда охлаждающее отделение регулируется для минимального объема |
| Мощность замораживания | Измеренное значение не должно быть ниже номинального значения больше, чем на 10 % |
| Потребление энергии | Измеренное значение не должно быть ниже номинального значения (E24h) больше чем на 10 %. |
| Винные шкафы | Измеренное значение относительной влажности не должно быть выше номинальных пределов больше,чем на 10 %. |
| Излучения шума, переданные по воздуху | Измеренное значение должно соответствовать номинальному значению. |

(*)Номинальное значение - значение, заявленное поставщиком.

Приложение № 8

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Классификация бытовых холодильников, метод расчета эквивалентного объема и показателя энергетической эффективности

- Классификация бытовых холодильников

Бытовые холодильники классифицируются на категории, как показано в таблице 1.

Каждая категория характеризуется конкретным сочетанием отделений, представленным в таблице 2, и не зависит от количества дверей и/или полок.

Таблица 1

Категории бытовых холодильников

| Категория | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Однокамерный или многокамерный холодильник для хранения свежих пищевых продуктов |
| 2 | Холодильник-охладитель, охладитель и винный шкаф |
| 3 | Холодильник-охладитель для скоропортящихся продуктов и однокамерный беззвездочный холодильник |
| 4 | Однокамерный однозвездочный холодильник |
| 5 | Двухкамерный однозвездочный холодильник |
| 6 | Однокамерный однозвездочный холодильник |
| 7 | Холодильник-морозильник |
| 8 | Вертикальный морозильник |
| 9 | Морозильный ларь |
| 10 | Многофункциональный холодильник и другие холодильники |

Бытовые холодильники, которые не могут быть отнесены к категориям 1-9 из-за температуры отделений, относятся к категории 10.

Таблица 2

Классификация бытовых холодильников и соответствующее сочетание отделений

| Номинальная температура (для EEI) (°C) | Проектная температура | + 12 | + 12 | + 5 | 0 |  | 0 | - 6 | - 12 | - 18 | -18 | Категория (номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды отделений | Прочие | Для хранения вина | Охлади- тель | Для хранения свежих продуктов питания | Охлаждаю-щее для скоропортящихся продуктов |  | Беззвездо-чное/ для льда | 1 звезда | 2 звезды | 3 звезды | 4 звезды |  |
| Категория аппарата | Сочетание отделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодильник с одним или несколькими отделениями для хранения свежих пищевых продуктов | N | N | N | D |  | N | N | N | N | N | N | 1 |
| Холодильник-охладитель, охладитель и винный шкаф | O | O | O | D |  | N | N | N | N | N | N | 2 |
|  | O | O | D | N |  | N | N | N | N | N | N |  |
|  | N | D | N | N |  | N | N | N | N | N | N |  |
| Холодильник-охладитель для скоропортящихся продуктов и однокамерный беззвездочный холодильник | O | O | O | D |  | D | O | N | N | N | N | 3 |
|  | O | O | O | D |  | O | D | N | N | N | N |  |
| Однокамерный однозвездочный холодильник | O | O | O | D |  | O | O | D | N | N | N | 4 |
| Однокамерный двухзвездочный холодильник | O | O | O | D |  | O | O | O | D | N | N | 5 |
| Однокамерный трехзвездочный холодильник | O | O | O | D |  | O | O | O | O | D | N | 6 |
| Холодильник-морозильник | O | O | O | D |  | O | O | O | O | O | D | 7 |
| Вертикальный морозильник | N | N | N | N |  | N | N | N | O | (D) (a) | D | 8 |
| Морозильный ларь | N | N | N | N |  | N | N | N | O | N | D | 9 |
| Многофункциональный холодильник и другие виды холодильников | O | O | O | O |  | O | O | O | O | O | O | 10 |

D = отделение включено; N = отделение не включено; O = включение отделения на выбор.

a) Включает и трехзвездочный морозильный шкаф для замороженных пищевых продуктов.

Бытовые холодильники классифицируются по одному или нескольким климатическим классам, как показано в таблице 3.

Таблица 3

Климатические классы

| Класс | Символ | Средняя температура окружающей среды °С |
| --- | --- | --- |
| Умеренный расширенный | SN | от + 10 до + 32 |
| Умеренный | N | от + 16 до + 32 |
| Субтропический | ST | от + 16 до + 38 |
| Тропический | T | от + 16 до + 43 |

Холодильник должен поддерживать необходимые температуры хранения в различных отделениях одновременно и в разрешенных пределах отклонений (во время цикла размораживания), представленных в таблице 4 для различных видов бытовых холодильников и для соответствующих климатических классов.

Многофункциональные холодильники и отделения должны поддерживать необходимые температуры хранения в различных отделениях тогда, когда эти температуры могут регулироваться конечным потребителем согласно инструкции производителя.

Таблица 4

Температуры хранения

| Температуры хранения (°C) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Другое отделение | Отделен-ие для хранения вина | Охлажда-ющее отделен-ие | Отделение для хранения свежих пищевых продуктов | Охлаждающее отделение для скоропортящих-ся пищевых продуктов | Однозвездоч-ное отделение | Однозвездочная камера/отделение | Пищевой морозильник и отделение/ шкаф трехзвездочное |
| tom | twma | tcm | t1m, t2m, t3m, tma | tcc | t* | t** | t*** |
| > + 14 | + 5 ≤ twma ≤ + 20 | + 8 ≤ tcm ≤ + 14 | 0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4 | – 2 ≤ tcc ≤ + 3 | ≤ – 6 | ≤ – 12 (a) | ≤ – 18 (a) |

Примечания:

— tom: температура хранения в этом другом отделении;

— twma: температура хранения в отделении для хранения вина с колебанием на 0,5K;

— tcm: температура хранения в охлаждающем отделении;

— t1m, t2m, t3m: температура хранения в отделении для хранения свежих пищевых продуктов;

— tma: средняя температура хранения в отделении для хранения свежих пищевых продуктов;

— tcc: моментальная температура  хранения в охлаждающем  отделении для скоропортящихся продуктов;

— t*, t**, t***: максимальные температуры в отделениях для хранения замороженных пищевых продуктов;

— температура хранения в  отделении для льда  и «беззвездочном» отделении ниже 0 °С;

(a) Для бытовых холодильников без льда, во время цикла размораживания допускается колебание температуры максимум на 3 K в течение 4 часов, или 20 % от времени рабочего цикла, используя самое короткое из этих двух значений.

2. Расчет эквивалентного объема

Эквивалентный объем бытовых холодильников – это сумма эквивалентных объемов всех отделений.

Он рассчитывается в литрах и округляется до ближайшего целого числа с помощью формулы:

где:

— n - количество отделений;

— Vc – объем хранения отделения (отделений);

— Tc –номинальная температура  отделения (отделений), согласно таблице 2;

— термодинамический фактор, согласно таблице 5;

— FFc, CC и BI – корректирующие факторы объема, согласно таблице 6.

Термодинамический корректирующий фактор – это температурная разница между номинальной  температурой отделения Tc (определенная в таблице 2) и температурой окружающей среды в стандартных условиях тестирования при + 25 °С, выражаемая как соотношение тех же разниц для отделения для хранения свежих пищевых продуктов при + 5 °С.

Термодинамические факторы для отделений, указанных в приложении № 1 к настоящему Положению, предусмотрены в таблице 5.

Таблица 5

Термодинамические факторы для отделений холодильников

| Отделение | Номинальная температура | (25-Tc)/20 |
| --- | --- | --- |
| Другое отделение | Проектная температура | (25-Tc)/20 |
| Охлаждающее отделение /Отделение для хранения вина | + 12 °C | 0,65 |
| Отделение для хранения свежих пищевых продуктов | + 5 °C | 1,00 |
| Охлаждающее отделение для скоропортящихся продуктов | 0 °C | 1,25 |
| Отделение для льда и беззвездочное отделение | 0 °C | 1,25 |
| Однозвездочное отделение | – 6 °C | 1,55 |
| Двухзвездочное отделение | – 12 °C | 1,85 |
| Трехзвездочное отделение | – 18 °C | 2,15 |
| Отделение для замораживания пищевых продуктов (четырехзвездочное отделение) | – 18 °C | 2,15 |

Примечания:

- Для многофункциональных отделений термодинамический фактор определяется номинальной температурой, указанной в таблице 2,  отделения с самой низкой температурой, которая может регулироваться конечным пользователем и постоянно поддерживаться согласно инструкции производителя.

- Для любого двухзвездочного отделения (в морозильнике), термодинамический фактор определяется  при Tc= – 12 °C.

- Для других отделений, термодинамический фактор определяется самой низкой проектной температурой, которая может регулироваться конечным пользователем и постоянно поддерживаться согласно инструкции производителя.

Таблица 6

Значение корректирующих факторов

| Корректирующий фактор | Значение | Условия |
| --- | --- | --- |
| FF (без льда) | 1,2 | Для отделения без льда для хранения замороженных пищевых продуктов |
|  | 1 | Прочие |
| CC (климатический класс) | 1,2 | Для аппаратов климатического класса T (тропический) |
|  | 1,1 | Для аппаратов климатического класса ST (субтропический) |
|  | 1 | Прочие |
| BI (встраиваемый) | 1,2 | Для встраиваемых аппаратов шириной менее 58 см |
|  | 1 | Прочие |

Примечания:

- FF – корректирующий фактор объема для отделений без льда.

- CC - корректирующий фактор объема для данного климатического класса. Если холодильник относится к нескольким климатическим классам, для расчета эквивалентного объема используется климатический класс с самым высоким корректирующим фактором.

- BI - корректирующий фактор объема для встраиваемых аппаратов.

3. Расчет показателя энергетической эффективности

Для расчета показателя энергетической эффективности (EEI) одной модели бытового холодильника, годовое потребление энергии бытового холодильника сравнивается с его стандартным годовым потреблением энергии.

3.1. Показатель энергетической эффективности (EEI) рассчитывается и округляется до первого десятичного знака, с помощью формулы:

где:

AEC  = годовое потребление энергии бытового холодильника;

SAEC = стандартное годовое потребление энергии бытового холодильника.

3.2. Годовое потребление энергии(AEC) рассчитывается в кВт·ч/год и округляется до двух десятичных знаков, с помощью формулы:

где:

E24h - потребление энергии бытового холодильника в  кВт·ч/24 часа, округленное до трех десятичных знаков.

3.3. Стандартное годовое потребление энергии (SAEC) рассчитывается в кВт·ч/год и округляется до двух десятичных знаков, с помощью формулы:

где:

Veq – эквивалентный объем бытового холодильника;

CH равен 50  кВт·ч/год для бытовых холодильников с охлаждающим отделением для скоропортящихся продуктов с объемом хранения не менее 15 литров;

значения M и N приведены в  таблице 7 для каждой категории бытового холодильника.

Таблица 7

Значения M и N по категориям бытовых холодильников

| Категория | M | N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,233 | 245 |
| 2 | 0,233 | 245 |
| 3 | 0,233 | 245 |
| 4 | 0,643 | 191 |
| 5 | 0,450 | 245 |
| 6 | 0,777 | 303 |
| 7 | 0,777 | 303 |
| 8 | 0,539 | 315 |
| 9 | 1,472 | 286 |
| 10 | (*) | (*) |

(*) Для бытовых холодильников 10-й категории значения M и N зависят от температуры и от количества звезд отделения с самой низкой температурой хранения, которая может регулироваться конечным пользователем и постоянно поддерживаться, согласно инструкции производителя. При наличии только «другого отделения», согласно определению, данному в таблице 2 и приложении № 1 к настоящему Положению, используются значения M и N для 1-й категории. Аппараты, имеющие трехзвездочные отделения или отделения для замораживания пищевых продуктов, считаются холодильниками-морозильниками.

Приложение № 9

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Классы энергетической эффективности

Класс энергетической эффективности бытового холодильника определяется в зависимости от его показателя энергетической эффективности (EEI), указанного в данной или в приведенной ниже таблице.

Показатель энергетической эффективности бытового холодильника определяется в соответствии с пунктом 3 приложения № 8 к настоящему Положению.

Таблица

| Классы энергетической эффективности | Показатель энергетической эффективности |
| --- | --- |
| A+++ | EEI < 22 |
| A++ | 22 ≤ EEI < 33 |
| A+ | 33 ≤ EEI < 42 |
| A | 42 ≤ EEI < 55 |
| B | 55 ≤ EEI < 75 |
| C | 75 ≤ EEI < 95 |
| D | 95 ≤ EEI < 110 |
| E | 110 ≤ EEI < 125 |
| F | 125 ≤ EEI < 150 |
| G (минимальная эффективность) | EEI ≤ 150 |

Приложение № 10

к Положению о требованиях

к энергетической маркировке

бытовых холодильников

Информация, которая должна предоставляться  в случае продажи, проката или покупки в рассрочку через Интернет

1. В смысле пунктов 2-5 настоящего приложения применяются следующие определения:

механизм отображения – любой экран, включая сенсорные экраны или другие визуальные технологии, использованные для отображения содержания из Интернета для пользователей;

вложенное отображение  – визуальный интерфейс, в котором изображения или набор данных становятся доступными с другого изображения или другого набора данных при клике мышью, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;

сенсорный экран – экран, реагирующий при касании, такой как у компьютера типа планшет, компьютера типа slate или умного телефона;

альтернативный текст – текст, представленный как альтернатива графическому представлению, чтобы позволить отображение информации в другой форме, кроме графики, в случае, когда отображающие устройства не могут передать изображения или для улучшения доступности, например, как вход для приложений голосового синтеза.

2. Соответствующая этикетка, предоставляемая поставщиками на основании подпункта f) пункта 6 настоящего Положения, должна фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость этикетки, пропорционально размеру, указанному в пункте 3 приложения № 2 к настоящему Положению. Этикетка может быть представлена, используя вложенное отображение, и в данном случае изображение,  используемое для доступа к этикетке, должно соответствовать указаниям, предусмотренным в пункте 3 настоящего приложения. Если используется вложенное отображение, этикетка должна появиться в первый раз при клике мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании изображения на сенсорном экране.

3. Изображение, используемое для доступа к этикетке в случае вложенного отображения, должно:

a) быть стрелой, чей цвет соответствует классу энергетической эффективности изделия, указанному на этикетке;

b) указывать белым цветом на стреле класс энергетической эффективности изделия символами размера, эквивалентного размеру символов цены; а также

c) иметь одну из следующих двух форм:

4. В случае вложенного отображения последовательность отображения этикетки следующая:

a) изображение, указанное в пункте 3  настоящего приложения, должно фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия;

b) изображение должно вести к этикетке;

c) этикетка отображается при нажатии мышью на изображение, при прохождении сверху мышью или при касании сенсорного экрана;

d) этикетка отображается в виде открывающегося окна, новой вкладки, новой страницы или встроенного экрана;

e) для увеличения этикетки на сенсорных экранах применяются условности устройства, касающиеся сенсорного увеличения;

f) отображение этикетки должно завершаться опцией закрытия или другим стандартным механизмом закрытия;

g) альтернативным текстом для графического представления, который отображается при невозможности показать этикетку, должен быть класс энергетической эффективности изделия, с символами размера,  эквивалентного размеру символов цены.

- Соответствующий информационный листок изделия, предоставляемый поставщиками на основании подпункта g) пункта 6, должен фигурировать на механизме отображения вблизи цены изделия. Размер должен обеспечить ясным образом видимость и четкость информационного листка изделия. Информационный листок может быть представлен с помощью вложенного отображения, в этом случае ссылка, используемая для доступа к информационному листку, должна указывать четко и разборчиво «Информационный листок изделия». Если используется вложенное отображение, информационный листок должен появиться в первый раз при нажатии мышью на ссылку, при прохождения сверху мышью или при касании сенсорного экрана.»