Приложение № 9

к Постановлению Правительства № 1003

10 декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об энергетической маркировке пылесосов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Положение об энергетической маркировке пылесосов ( в дальнейшем - Положение) перелагает Делегированное положение (ЕС)  Комиссии № 665/2013 от 3 мая 2013 года, дополняющее Директиву 2010/30 / ЕС Европейского парламента и Совета в отношении энергетической маркировки пылесосов, сводная версия, в которую были внесены поправки Делегированным положением (ЕС) Комиссии № 2017/254 от 30 ноября 2016 года, опубликованным в Официальном журнале Европейского Союза L №192 от 13 июля 2013 года.

2. В Положении установлены требования к маркировке и предоставлению дополнительной информации о продуктах, имеющих отношение к пылесосам с  питанием из электросети, включая гибридные пылесосы.

3. Настоящее положение не распространяется на водоочистные пылесосы и пылесосы, работающие на воде и сухом воздухе, пылесосы-роботы, промышленные пылесосы, полировальные машины для пола, наружные пылесосы.

II.ТЕРМИНЫ

4. Для целей настоящего Положения используемые термины имеют следующие определения:

пылесос - устройство, которое удаляет грязь с поверхности, подлежащей очистке, посредством воздушного потока, создаваемого вспомогательным давлением, сформированным внутри устройства;

гибридный пылесос  - пылесос, который может питаться как от сети питания  так и аккумулятора;

водоочистной пылесос - пылесос, который удаляет сухие и/или влажные частицы (грязь) с поверхности путем нанесения моющего средства на основе воды или пара на очищаемую поверхность и удаления его и грязи с помощью воздушного потока, создаваемого сформированным пониженным давлением внутри устройства, включая типы, обычно называемые эжекторными и экстракторными пылесосами;

водоочистной и сухой пылесос - пылесос, предназначенный для удаления объема более 2,5 литров жидкости в сочетании с функцией сухого пылесоса;

сухой пылесос - пылесос, предназначенный для удаления грязи, в основном сухой (пыль, волокна, пряжа), включая виды, оснащенные соплом, работающим от аккумулятора;

активное сопло на аккумуляторе - чистящая головка, оборудованная устройством с аккумуляторным/батарейным питанием, которое помогает удалить грязь;

пылесос с батарейным питанием - пылесос, питаемый исключительно от батареи/аккумулятора;

пылесос-робот - пылесос с батарейным питанием, который может работать без вмешательства человека по определенному периметру, состоящий из подвижной части и док-станции и / или других необходимых аксессуаров, которые способствуют его функционированию;

промышленный пылесос - пылесос, предназначенный для участия в процессе производства, для удаления опасных материалов или для удаления большого количества пыли в области строительной, литейной, горнодобывающей или пищевой промышленности, составляющая часть машины или промышленного инструмента и / или коммерческий пылесос с шириной головки более 0,50 м;

коммерческий пылесос - профессиональный очистительный пылесос, предназначенный для использования непрофессионалами, уборщиками или поставщиками услуг по уборке помещений в офисах, магазинах, больницах и гостиницах, объявленных изготовителем таковыми в декларации соответствия, предусмотренной Постановлением Правительства № 130 от 21 февраля 2014 г. «Об утверждении Технического регламента. «Промышленные машины»;

центральный пылесос - пылесос с фиксированным (немобильным) источником давления и всасывающими отверстиями, расположенными в фиксированных местах в здании;

напольная полировальная машина - электрический прибор, предназначенный для защиты, разглаживания и/или полировки определенных типов напольных покрытий, обычно используется в сочетании с полирующим средством, которое устройство втирает в пол и обычно снабжается вспомогательной функцией пылесоса;

наружный пылесос - устройство, предназначенное для наружного использования, для сбора отходов, таких как те, которые производятся с помощью газонокосилки и листьев в коллектор, посредством воздушного потока, создаваемого давлением внутри устройства, которое может содержать измельчитель и может функционировать и как воздуходувка;

пылесос, питаемый батареей высокой  производительности - пылесос с батарейным питанием, который с полностью заряженной батареей может очищать площадь до 15 м2 путем применения двух двойных ходов на каждой стороне пола без подзарядки;

пылесос с водной фильтрацией – пылесос с  функцией  сухого  действия, в котором используется более 0,5 литра воды в качестве основной фильтрующей среды, всасываемый воздух подается через воду, которая удерживает высушенные частицы, удаленные при прохождении воздуха через нее;

бытовой пылесос - пылесос, предназначенный для домашнего или бытового использования, заявленный изготовителем в декларации соответствия как таковой, предусмотренный Постановлением Правительства № 745 от 26 октября 2015 года «Об утверждении Обеспечение присутствия на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения»;

пылесос для общего использования - пылесос, оборудованный фиксированным соплом или, по меньшей мере, одним съемным соплом, предназначенным для очистки ковров и твердых поверхностей или оснащённый, по меньшей мере, одним съемным соплом, специально предназначенным для очистки ковров и, по меньшей мере, одним съемным соплом для очистки твердых поверхностей;

пылесос для твердых поверхностей - пылесос, оборудованный неподвижным, фиксированным соплом, разработанным специально для очистки твердых поверхностей или с одним или несколькими съемными соплами, предназначенными специально для очистки твердых поверхностей /пола;

ковровый пылесос - пылесос, оборудованный неподвижным, фиксированным соплом, разработанным специально для чистки ковров или только с одним или несколькими съемными соплами, специально предназначенными для очистки ковров;

эквивалентный пылесос - модель пылесоса, размещенная на рынке с одинаковой входной мощностью, с тем же годовым потреблением энергии, с тем же уровнем поглощения пыли на коврах и твердых поверхностях, с той  же способностью поглощать  пыль и той же акустической мощностью, что и любая другая модель пылесоса, размещенная на рынке одним и тем же изготовителем с другим коммерческим кодом.

III. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКОВ, ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СООТВЕТСТВИЯ

5. По истечении 6 месяцев с даты опубликования настоящего Положения в Официальном мониторе Республики Молдова поставщики должны обеспечить следующее:

a) каждый пылесос должен быть снабжен этикеткой, соответствующей формату, указанному в приложении № 2, и содержать информацию, указанную в настоящем приложении;

b) предоставляется вкладка к продукту, как указано в приложении №  3;

c) техническая документация, указанная в приложении № 4, предоставляется Агентству по защите прав потребителей и надзору за рынком;

d) все рекламные материалы для конкретной модели пылесоса включают класс энергоэффективности, если рассматриваемый материал представляет информацию о расходе энергии или цене;

e) все технические рекламные материалы, относящиеся к конкретной модели пылесоса, описывающие его конкретные технические параметры, включают класс энергоэффективности модели;

f) для каждой модели пылесоса, размещенной на рынке через 6 месяцев с даты опубликования настоящего Положения в Официальном мониторе Республики Молдова, дистрибьюторам должен быть предоставлен новый идентификатор модели с электронной этикеткой, в формате и с информацией, указанными в приложении № 2. Данная информация также может быть предоставлена дистрибьюторам и для других моделей пылесосов;

g) для каждой модели пылесоса, размещенной на рынке по истечении 6 месяцев с даты опубликования настоящего Положения в Официальном мониторе Республики Молдова с новым идентификатором модели, дистрибьюторам будет представлено электронное техническое описание продукта, как указано в приложении № 3. Данная информация также может быть предоставлена дистрибьюторам и для других моделей пылесосов.

6. Формат этикетки, указанной в приложении № 2, применяется в соответствии со следующим расписанием:

a) для пылесосов, размещенных на рынке по истечении 6 месяцев с даты опубликования настоящего Положения в Официальном мониторе Республики Молдова, этикетки должны соответствовать этикетке 1 в приложении № 2;

b) для пылесосов, размещенных на рынок по истечении 12 месяцев с даты публикации настоящего Положения в Официальном мониторе Республики Молдова, этикетки должны соответствовать этикетке 2 в приложении № 2.

7. Дистрибьюторы должны удостовериться, что по истечении 6 месяцев с даты публикации настоящего Положения:

a) каждая модель, представленная в пункте продажи, должна иметь этикетку, предоставленную поставщиками в соответствии с пунктами 5 и 6, прикрепленную на внешней стороне устройства, чтобы ее можно было четко видеть;

b) пылесосы, предлагаемые для продажи, аренды или  рассрочки, в случае которых конечный пользователь не может ожидать, что продукт будет отображаться в соответствии с положениями главы VI Закона № 44 от 27 марта 2014 года о маркировке энергопотребляющих изделий, продаются вместе с информацией, предоставленной поставщиками в соответствии с приложением № 5 к настоящему  Положению. Если продукт был предложен через интернет и электронная этикетка и электронное техническое описание продукта было предоставлено в соответствии с подпунктами  (f) и (g) пункта 5, применяются положения приложения № 8;

c) все рекламные материалы для конкретной модели пылесоса содержат ссылку на класс энергоэффективности, если рассматриваемый материал представляет информацию об энергии или цене;

d) все технические рекламные материалы, относящиеся к конкретной модели пылесоса, описывающие его конкретные технические параметры, включают упоминание класса энергоэффективности модели.

IV. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

8. Информация, распространяемая на основании главы III, должна быть получена с помощью надежных, точных и воспроизводимых методов измерения и расчета, которые учитывают признанные методы измерения и расчета последнего поколения, приведенные в приложении № 6.

V. ПРОЦЕДУРА ВЕРИФИКАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАДЗОРА ЗА РЫНКОМ

9. Агентство по защите прав потребителей и надзора за рынком применяет процедуру, изложенную в приложении № 7, при проверке соответствия классу энергоэффективности, классам очистки, классу выбросов пыли, годовому потреблению энергии и объявленному уровню звуковой мощности.

VI. ПЕРЕХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

10. Настоящее Положение применяются к пылесосам через 12 месяцев с даты опубликования настоящего Положения в Официальном мониторе Республике Молдова .

Приложение № 1

к Положению

об энергетической маркировке пылесосов

Классы энергоэффективности, эффективности очистки и выбросов пыли

1. Классы энергоэффективности

Класс энергоэффективности пылесоса определяется его годовым потреблением энергии, как показано в таблице 1. Годовое потребление энергии пылесосом определяется в соответствии с Приложением № 6.

Таблица 1

Классы энергоэффективности

| Класс энергоэффективности | Ежегодное потребление энергии (AE) [КВт/ч/год] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Этикетка 1 | Этикетка 2 |
| A+++ | n/a | AE ≤ 10,0 |
| A++ | n/a | 10,0 < AE ≤ 16,0 |
| A+ | n/a | 16,0 < AE ≤ 22,0 |
| A | AE ≤ 28,0 | 22,0 < AE ≤ 28,0 |
| B | 28,0 < AE ≤ 34,0 | 28,0 < AE ≤ 34,0 |
| C | 34,0 < AE ≤ 40,0 | 34,0 < AE ≤ 40,0 |
| D | 40,0 < AE ≤ 46,0 | AE > 40,0 |
| E | 46,0 < AE ≤ 52,0 | n/a |
| F | 52,0 < AE ≤ 58,0 | n/a |
| G | AE > 58,0 | n/a |

2. Классы производительности очистки

Класс производительности очистки пылесоса определяется в соответствии с его пылеулавливающей способностью (dpu), как показано в таблице 2. Емкость пылеуловителя определяется в соответствии с приложением № 6.

Таблица 2

Классы производительности очистки

| Класс производительности очистки | Пылеулавливающая способность на ковре (dpuc) | Пылеулавливающая способность на твердых поверхностях (dpuhf ) |
| --- | --- | --- |
| A | dpuc ≥ 0,91 | dpuhf ≥ 1,11 |
| B | 0,87 ≤ dpuc< 0,91 | 1,08 ≤ dpuhf< 1,11 |
| C | 0,83 ≤ dpuc< 0,87 | 1,05 ≤ dpuhf< 1,08 |
| D | 0,79 ≤ dpuc< 0,83 | 1,02 ≤ dpuhf< 1,05 |
| E | 0,75 ≤ dpuc< 0,79 | 0,99 ≤ dpuhf< 1,02 |
| F | 0,71 ≤ dpuc< 0,75 | 0,96 ≤ dpuhf< 0,99 |
| G | dpuc < 0,71 | dpuhf < 0,96 |

3. Выбросы пыли

Класс выбросов пыли пылесоса определяется в соответствии с уровнем выбросов пыли, создаваемым пылесосом, как показано в таблице 3. Уровень выбросов пыли в пылесосе определяется в соответствии с приложением № 6.

Таблица3     Классы эмиссии пыли

| Класс эмиссии пыли | Выбросы пыли (dre) |
| --- | --- |
| A | dre ≤ 0,02 % |
| B | 0,02 % < dre ≤ 0,08 % |
| C | 0,08 % < dre ≤ 0,20 % |
| D | 0,20 % < dre ≤ 0,35 % |
| E | 0,35 % < dre ≤ 0,60 % |
| F | 0,60 % < dre ≤ 1,00 % |
| G | dre > 1,00 % |

Приложение №2

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Этикетка

1.  Этикетка 1

1.1.  Пылесосы общего назначения

Этикетка должна содержать следующую информацию:

I. Наименование или торговая марка;

II. Идентификатор модели поставщика, где «идентификатор модели» означает код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретный образец пылесоса от других моделей с тем же названием или именем поставщика;

III. Класс энергоэффективности, определенный в приложении № 1; кончик стрелки, содержащий класс энергоэффективности пылесоса, размещен на той же высоте, что и кончик стрелки, указывающий соответствующий класс энергоэффективности;

IV. Среднегодовое потребление энергии, определенное в приложении № 6;

V. Класс выбросов пыли, определенный в соответствии с приложением  №1;

VI. Класс производительности очистки ковров определяется в соответствии с приложением № 4.

VII. Класс производительности очистки твердых поверхностей, определенный в соответствии с приложением № 1;

VIII. Уровень звуковой мощности, определенный в приложении № 4.

Дизайн этикеток должен соответствовать пункту 3.1. настоящего приложения. Если в соответствии с действующими правовыми рамками Республики Молдова модель получила экомаркировку, она может быть включена в техническое описание продукта.

1.2. Пылесосы для твердых поверхностей

Этикетка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка;

II. идентификатор модели поставщика, где «идентификатор модели» означает код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретный образец пылесоса от других моделей с тем же именем или именем поставщика;

III. класс энергоэффективности, определенный в приложении № 1; кончик стрелки, содержащий класс энергоэффективности пылесоса, размещен на той же высоте, что и кончик стрелки, указывающий соответствующий класс энергоэффективности;

IV. среднегодовое потребление энергии, определенное в приложении № 6;

V. класс выбросов пыли, определенный в соответствии с приложением №1;

VI. знак исключения;

VII. класс производительности очистки твердых поверхностей, определенный в соответствии с приложением № 1;

VIII. уровень звуковой мощности, определенный в приложении № 6.

Дизайн этикеток должен соответствовать пункту 3.2 настоящего приложения. Если в соответствии с действующей правовой базой Республики Молдова модель получила экомаркировку, она может быть включена в техническое описание продукта.

1.3. Ковровые пылесосы

Этикетка должна содержать следующую информацию:

I. наименование или торговая марка;

II. идентификатор модели поставщика, где «идентификатор модели» означает код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретный образец пылесоса от других моделей с той же маркой или именем поставщика;

III. класс энергоэффективности, определенный в приложении № 1; кончик стрелки, содержащий класс энергоэффективности пылесоса, размещен на той же высоте, что и кончик стрелки, указывающий соответствующий класс энергоэффективности;

IV. среднегодовое потребление энергии, определенное в приложении № 6;

V. класс выбросов пыли, определенный в соответствии с приложением № 1;

VI. класс производительности очистки ковра определяется в соответствии с приложением № 1;

VII. знак исключения;

VIII. уровень звуковой мощности, определенный в приложении № 6.

Дизайн этикеток должен соответствовать пункту 3.3. настоящего приложения. Если в соответствии с действующей правовой базой Республики Молдова модель получила экомаркировку, она может быть включена в техническое описание продукта.

2. Этикетка 2

2.1. Пылесосы общего назначения

Этикетка должна содержать информацию, указанную в пункте 1.1.

Дизайн этикеток должен соответствовать пункту 3.1 настоящего приложения. Если в соответствии с действующей правовой базой Республики Молдова модель получила экомаркировку, она может быть включена в техническое описание продукта.

2.2. Пылесосы для твердых  поверхностей

Этикетка должна содержать информацию, указанную в пункте 1.2.

Дизайн этикеток должен соответствовать пункту 3.2 настоящего Приложения. Если в соответствии с действующей правовой базой Республики Молдова модель получила экомаркировку, она может быть включена в техническое описание продукта.

2.3. Ковровые пылесосы

Информация, указанная в 1.3, включена в эту этикетку.

Дизайн этикеток должен соответствовать пункту 3.3 настоящего приложения. Если в соответствии с действующей правовой базой Республики Молдова модель получила экомаркировку, она может быть включена в техническое описание продукта.

3. Дизайн этикетки

3.1. Конструкция этикетки для пылесосов общего назначения выглядит следующим образом: Обозначения: a) этикетка должна иметь ширину не менее 75 мм и высоту не менее 150 мм. Когда этикетка печатается в большем формате, ее содержимое должно оставаться пропорциональным указанным выше спецификациям; b) фон должен быть белым; c) цвета кодируются как CMYK - голубой, пурпурный, желтый и черный, а именно: 00-70-X-00: 0% голубой, 70% пурпурный, 100% желтый, 0% черный; d) этикетка должна соответствовать всем следующим требованиям (номера относятся к рисунку выше): Контур этикетки ЕС: 3,5 pt - цвет: голубой 100% - закругленные углы: 2,5 мм Логотип ЕС: Цвета: X-80-00-00 и 00-00-X-00. Логотип энергии: Цвет: X-00-00-00. Иконка, как она представлена: логотип ЕС + логотип энергии: ширина: 62 мм, высота: 12 мм Линия под логотипом: 1 pt - цвет: голубой 100% - длина: 62 мм Шкала A-G и A +++-D: — Стрелка: высота: 6 мм, свободное пространство: 1 мм - цвета: Высший класс: X-00-X-00 Второй класс: 70-00-X-00, Третий класс: 30-00-X-00, Четвертый класс: 00-00-X-00, Пятый класс: 00-30-X-00, Шестой класс: 00-70-X-00, Последний класс: 00-X-X-00, — Текст: Calibri aldine 13 pt, капители (верхний регистр), белый. Класс энергоэффективности — Стрелка: ширина: 17 мм, высота: 9 мм, 100% черный; — Текст: Calibri полужирный 18,5 pt, капители (верхний регистр); белый; символы «+»: Calibri aldine 11 pt, белый, выровненный по одной линии. Мощность — Текст: Calibri обычный 6 pt, капители (верхний регистр), черный. Годовое потребление энергии в kWh / год: — Значение «YZ»: Calibri жирный 20 pt, 100% черный; — Обозначение «КВт/год»: Calibri aldine 12 pt, 100% черный. Производительность чистки ковра: — Рамка: 1,5 pt – цвет: 100% голубой - закругленные углы: 2,5 мм; — Буквы: Calibri обычный 13,5 pt, 100 % черный и Calibri aldine 18 pt, 100 % черный. Производительность чистки твердых поверхностей: — Рамка: 1,5 pt – цвет: 100% голубой - закругленные углы: 2,5 мм; — Буквы: Calibri обычный 13,5 pt, 100 % черный и Calibri aldine 18 pt, 100 % черный. Выбросы пыли — Рамка: 1,5 pt – цвет: 100% голубой - закругленные углы: 2,5 мм; — Буквы: Calibri обычный 13,5 pt, 100 % черный и Calibri aldine 18 pt, 100 % черный. Уровень акустической мощности: — Рамка: 1,5 pt – цвет: 100% голубой - закругленные углы: 2,5 мм; — Значение: Calibri жирный 16 pt, 100 % черный; — обозначение „dB”: Calibri обычный 11 pt, 100 % черный. Наименование или торговая марка Идентификатор модели поставщика Наименование поставщика или товарный знак и идентификатор модели поставщика должны поместиться в объем 62×10 мм. Нумерация регламента и этикетки: — Текст: Calibri aldine 8.

3.2. Дизайн этикеток пылесосов для твердых поверхностей выглядит следующим образом: Дизайн этикетки должен соответствовать пункту 3.1. настоящего приложения, за исключением номера 9, в случае которого применяется следующее: Производительность чистки ковра: — Знак исключения: Рамка: 3 pt – цвет: 00-X-X-00 (100 % красный) – диаметр 16 мм.

3.3. Дизайн этикетки коврового пылесоса выглядит следующим образом: Описание дизайна этикетки должно соответствовать пункту 3.1 настоящего Приложения, за исключением номера 10, в случае которого применяется следующее: Производительность чистки на твердых поверхностях: — Знак исключения: Рамка: 3 pt – цвет: 00-X-X-00 (100 % красный) – диаметр 16 мм.

Приложение № 3

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Техническое описание (лист)

1. Информация в техническом описании пылесоса должна быть представлена в порядке, указанном ниже, и должна быть включена в брошюру продукта или в другие документы, поставляемые  вместе с продуктом:

a) наименование или товарный знак/торговая марка поставщика;

b) идентификатор модели поставщика, что означает код, обычно буквенно-цифровой, который отличает конкретный шаблон пылесоса от других моделей с тем же названием или именем поставщика;

c) класс энергоэффективности, определенный в соответствии с приложением № 1;

d) годовое потребление энергии, выраженное в кВт/ч/год, округленное до одного десятичного знака, как определено в Приложении № 6; это описывается как «годовое индикативное потребление энергии (кВт/ч/год), основанное на 50 задачах очистки. Фактическое годовое потребление энергии будет зависеть от условий использования прибора.»;

e) в случае пылесосов общего назначения и ковровых пылесосов, класс эффективности очистки, определенный в соответствии с приложением № 1; в случае пылесосов для твердых поверхностей, обозначение «не использовать на коврах с поставляемым соплом»;

f) в случае пылесосов общего назначения и пылесосов для твердых поверхностей, класс производительности очистки твердых поверхностей, определяемый в соответствии с приложением № 1; в случае ковровых пылесосов – обозначение «не использовать на твердых поверхностях с поставляемым соплом»;

g) класс выбросов пыли, определенный в соответствии с приложением № 1;

(h) уровень акустической мощности, определенный в приложении № 6;

i) номинальная входная мощность, определенная в приложении № 6;

j) в техническом описании продукта также может быть внесена экологическая маркировка – Ecolabel для продукта.

2. Техническое описание может охватывать несколько моделей пылесосов, поставляемых одним и тем же поставщиком.

3. Информация, содержащаяся в техническом описании продукта, может быть представлена в виде копии этикетки либо в цвете, либо в черно-белом формате. В этом случае включается информация, указанная в пункте 1, которая еще не указана на ярлыке.

Приложение № 4

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Техническая документация

1. Техническая документация, указанная в подпункте с) пункта 5 главы III, включает:

a) наименование и адрес поставщика;

b) общее описание типа пылесоса и / или модели пылесоса, достаточное для того, чтобы легко и однозначно его идентифицировать;

c) при необходимости, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты;

d) при необходимости, другие используемые стандарты и технические характеристики;

e) идентификация и подпись лица, на которое возложена ответственность поставщика;

f) технические параметры, измеренные и рассчитанные в соответствии с приложением № 6:

– удельное потребление энергии во время тестирования на ковровом покрытии, если это применимо;

– удельное потребление энергии во время тестирования на твердых поверхностях, если это применимо;

– способность удаления пыли с ковровых покрытий или твердых поверхностей, в зависимости от обстоятельств;

– выбросы пыли;

– уровень акустической мощности;

– номинальная входная мощность;

– конкретные значения, как указано, по необходимости, в пунктах 3 и 4 приложения № 6.

g) результаты расчетов, выполненных в соответствии с приложением № 6.

2. Если информация, включенная в техническое описание конкретной модели пылесоса, была получена путем расчетов на основе эквивалентного пылесоса, техническая документация включает в себя детали этих расчетов и испытаний, проведенных поставщиками для проверки точности выполненных расчетов. Техническая информация также включает список всех других эквивалентных моделей пылесосов, для которых эта информация была получена на той же основе.

3. Информация, содержащаяся в этой технической документации, может сочетаться с технической документацией, предоставленной в соответствии с мерами, принятыми на основании Постановления Правительства № 750 /2016  об  утверждении положений о требованиях к экологическому проектированию энергопотребляющих изделий, применимых к энергоресурсам.

Приложение № 5

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Информация, которая должна быть предоставлена, когда конечные пользователи не могут увидеть выставленный продукт

1. Информация, указанная в подпункте  b) пункта 7 главы III, должна быть представлена в следующем порядке:

a) класс энергоэффективности, определенный в соответствии с приложением № 1;

b) годовое потребление энергии, как это определено в приложении № 6;

c) в случае пылесосов общего назначения и пылесосов для ковровых покрытий, класс производительности очистки определяется в соответствии с приложением № 1; в случае пылесосов для твердых поверхностей - обозначение «не должно использоваться на коврах»;

d) в случае пылесосов общего назначения и пылесосов для твердых поверхностей, класс производительности очистки, определенный в соответствии с приложением № 1; в случае ковровых пылесосов - обозначение «не использовать на твердых поверхностях»;

e) класс выбросов пыли, определенный в соответствии с приложением № 1;

f) уровень акустической мощности, определенный в приложении № 4.

2. Если в техническом описании продукта указана дополнительная информация, она должна соответствовать форме и порядку, указанным в приложении № 3.

3. Размер и символы, используемые для печати или отображения информации, указанной в настоящем приложении, должны обеспечивать разборчивость и  ясность данной информации.

Приложение № 6

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Методы измерения и расчета

| 1. В целях соблюдения и проверки соответствия требований настоящего Положения, измерения и расчеты должны проводиться с использованием надежных, точных и воспроизводимых методов измерения, которые учитывают последние поколения признанных методов измерения и расчета, включая согласованные стандарты, список индикаторов и заголовков стандартов, утвержденных Министерством экономики и инфраструктуры и опубликованных в Официальном мониторе Республики Молдова (в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона № 420 /2006 года о техническом регулировании, с последующими изменениями). Они должны соответствовать определениям, условиям, уравнениям и техническим параметрам, изложенным в настоящем Приложении. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Технические определения тестирование/испытание на твердой поверхности – двукратное испытание на способность очищения, в котором чистящая головка пылесоса, работающая при максимальной поглощающей способности, проходит по испытательной поверхности, состоящей из деревянной поверхности, той же ширины, что и очищающая головка соответствующей длины с диагональной тестовой трещиной (45°), во время которого потребление электрической энергии и относительное положение центра чистящей головки измеряются и записываются непрерывно с соответствующей частотой дискретизации относительно тестовой зоны и в рамках которого в конце каждого цикла очистки снижение масса тестовой трещины оценивается соответствующим образом; тестовая трещина - U-образная вставка, которую можно удалить, соответствующего размера, заполненную в начале цикла очистки соответствующей искусственной пылью; тестирование на ковре - тестирование с соответствующим количеством циклов очистки на испытательной платформе, состоящей из ковра Уилтона, в котором очищающая головка пылесоса, работающая при максимальной поглощающей способности, обрабатывает испытательную поверхность, шириной, равной ширине очищающей головки и с соответствующей длиной, равномерно загрязненной определенным количеством пыли и загрязнений, в течение которого измеряются и записываются с соответствующей частотой дискретизации по отношению к испытательной зоне потребление электроэнергии и относительное положение центра чистящей головки, и при которой в конце каждого цикла очистки должным образом оценивается увеличение массы пылевого контейнера; ширина очищающей головки в метрах, с точностью до трех знаков после запятой, - максимальная внешняя ширина очищающей головки; цикл очистки - пятиступенчатая последовательность двойного действия курсов пылесоса на испытательной поверхности, состоящая из определенного типа пола («ковер» или «твердое покрытие»); двойное действие - движение вперед и назад очищающей головки в соответствии с параллельной схемой, выполненное с равномерной скоростью испытательного хода и имеющее заданную длину хода; скорость тестового прогона в м/час - правильная скорость для тестирования чистящей головки, предпочтительно выполняемая с электромеханическим устройством управления. Изделия с самоходными чистящими головками должны стремиться как можно ближе к соответствующей скорости, но отклонение допускается, если это четко указано в технической документации; длительность тестового прогона в метрах - длина испытательной поверхности плюс расстояние, пройденное центром очищающей головки при движении по соответствующим зонам разгона до и после тестируемой зоны; уровень поглощения пыли (dpu), с точностью до трех знаков после запятой, - отношение удаленной массы искусственной пыли, определенное для ковров, путем увеличения массы пылесборника и твердого пола путем снижения массы тестовой трещины после серии двойных действий чистящей головки и массы искусственной пыли, первоначально нанесенной на тестируемую зону, исправленное для ковров, в зависимости от конкретных условий испытаний, и для твердых поверхностей, в зависимости от длины и местоположения тестовой трещины; эталонная система всасывания - лабораторное электрооборудование, используемое для измерения уровня абсорбции калиброванной и контрольной пыли на коврах с параметрами, связанными с воздухом, для улучшения воспроизводимости результатов испытаний; номинальная входная мощность в W - электрическая входная мощность, заявленная производителем, в то время, как в случае приборов, которые могут выполнять функцию, отличную от мощности всасывания, применяется только соответствующая входная электрическая мощность; выбросы пыли - отношение, выраженное в процентах от двух знаков после запятой, количества всех частиц пыли с размером частиц 0,3-10 мкм, испускаемых пылесосом, и количества всех частиц пыли такого же размера, поступающих во впускное отверстие, когда вводится определенное количество пыли соответствующих размеров. Значение включает в себя не только пыль, измеренную в выпускном отверстии пылесоса, но также пыль, испускаемую в другом месте либо от потерь, либо от пылесоса; уровень акустической мощности - шумовые выбросы передаваемые по воздуху, выраженные в dB(A)re 1 pW и округленные до ближайшего целого числа. |
| 3. Ежегодное потребление энергии Годовое потребление энергии AE рассчитывается в вТ/ч/год и округляется до одного десятичного знака следующим образом: для пылесосов для ковровых покрытий: для пылесосов для твердых поверхностей: для пылесосов общего назначения: где: — ASEc представляет собой удельное среднее потребление энергии в Wh/м2 во время тестирования на ковре, рассчитанное, как указано ниже; — ASEhf представляет собой удельное среднее потребление энергии в Wh/м2 во время тестирования на твердых поверхностях, рассчитанное, как указано ниже; — dpuc представляет собой уровень поглощения пыли с ковровых покрытий, определенный в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения; — dpuhf представляет собой уровень поглощения пыли с твердых поверхностей, определенный в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения; — 50 - это стандартное количество операций очистки в год; — 87 - стандартная площадь пола в м2 жилого помещения, подлежащего очистке; — 4 - это стандартное число, указывающее, сколько раз пылесос проходит через каждую точку пола (два двойных действия); — 0,001 - коэффициент преобразования Wh в kWh; — 1 - стандартный уровень поглощения пыли; — 0,20 - стандартная разница между уровнем поглощения пыли после пяти и после двух двойных ударов. Удельное среднее потребление энергии (ASE) Удельное среднее потребление энергии во время тестирования на ковровом покрытии (ASEc ) и во время тестирования на твердых покрытиях (ASEhf ) определяется как удельное потребление энергии (SE) от количества циклов очистки, которые составляют тестирование на ковровом покрытии и соответственно на твердых поверхностях. Общее уравнение для удельного энергопотребления SE в Wh/м2 тестируемой поверхности с точностью до трех знаков после запятой, применимое к ковровым пылесосам, пылесосам для твердых поверхностей и универсальным пылесосам с соответствующими прилагающими: где: — P представляет собой среднюю мощность в W с точностью до двух знаков после запятой, цикла очистки в течение периода, когда центр чистящей головки перемещается на испытательную поверхность; - NP представляет собой эквивалент средней мощности в W с точностью до двух знаков после запятой активного сопла батареи, если таковое имеется, пылесоса, рассчитанного, как указано ниже; — t представляет собой общее время в часах с точностью до четырех знаков после запятой из цикла очистки, в котором центр очищающей головки, то есть точка на полпути между передней и задней частью чистящей головки, перемещается по тестируемой поверхности; - A представляет собой площадь в м2 с точностью до трех знаков после запятой, по которой проходит чистящая головка во время цикла очистки, рассчитанная как 10 раз продукт между шириной очищающей головки и соответствующей длиной тестируемой поверхности. Если бытовой пылесос имеет головку шириной более 0,320 м, то в этом расчете цифра 0,320 м заменяет ширину головки. Для испытаний на твердых поверхностях, в уравнении, указанном выше, используется суффикс hf и наименования параметров SEhf, Phf, NPhf, thf и Ahf . Для тестирования на ковровом покрытии, в вышеупомянутом уравнении используются суффикс c и наименования параметров SEc, Pc, NPc, tc и Ac . Для каждого цикла очистки значения параметров SEhf, Phf, NPhf, thf , Ahf и/или SEc, Pc, NPc, tc , Ac , соответственно должны быть включены в техническую документацию. Эквивалентная мощность активных сопел работающих от батареи (NP) Общее уравнение для средней эквивалентной мощности активных сопел на основе NP в W, применимое к ковровым пылесосам, пылесосам для твердых поверхностей и универсальным пылесосам с соответствующими суффиксами, является: где: — E это потребление электроэнергии Wh с трехзначной точностью активного сопла пылесоса, работающего от батареи, необходимой для полной перезарядки батареи до изначального состояния полной зарядки после одного цикла очистки; — tbat представляет собой общее время цикл очистки в часах с точностью до четырех знаков после запятой, в котором активируется сопло пылесоса работающего от батареи в соответствии с инструкциями производителя; Если пылесос не оснащен активным соплом, работающим от батареи, значение NP равно нулю. Для тестирования на твердых поверхностях, в приведенном выше уравнении используется суффикс hf и наименования параметров NPhf, Ehf, tbathf . Для тестирования на ковровых покрытиях в приведенном выше уравнении используются суффикс c и наименования параметров NPc, Ec, tbatc . Для каждого цикла очистки значения Ehf, tbathf и/или Ec, tbatc , при необходимости, должны быть включены в техническую документацию. |
| 4. Уровень поглощения пыли Уровень поглощения пыли на твердых поверхностях (dpuhf ) определяется как среднее значение по результатам двух циклов очистки тестирования на твердых поверхностях. Уровень поглощения пыли с ковровых покрытий (dpuhf ) определяется как среднее значение циклов очистки, полученных в результате тестирования на ковровых покрытиях. Чтобы исправить отклонения от первоначальных свойств тестирования на ковровых покрытиях, уровень поглощения ковровой пыли (dpuc) рассчитывается следующим образом: где: — dpum это измеренный уровень поглощения пыли пылесосом; — dpucal это уровень поглощения пыли в эталонной системе всасывания, измеренный, когда ковер, на котором проводится испытание, находится в исходном состоянии; — dpuref это измеренный уровень поглощения пыли в эталонной системе всасывания. Значения dpum ля каждого цикла очистки, dpuc, dpucal și dpuref включаются в техническую документацию. |
| 5. Выбросы пыли Уровень выбросов пыли устанавливается, когда пылесос работает при максимальном потоке воздуха. |
| 6. Уровень акустической мощности Уровень акустической мощности устанавливается на ковровых покрытиях. |  |
| 7. Гибридные пылесосы Для гибридных пылесосов все измерения проводятся только с пылесосом, подключенным к электросети, и с дополнительным соплом с батарейным питанием. |  |

Приложение № 7

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Процедура проверки для целей надзора за рынком

В целях оценки соблюдения требований, изложенных в главе III, Агентство  по защите прав потребителей и надзору за рынком применяет следующую процедуру проверки:

1. Агентство  по защите прав потребителей и надзору за рынком проверяет единую единицу для каждой модели.

2. Считается, что модель пылесоса соответствует применимым требованиям, если значения и классы на этикетке и в техническом описании продукта соответствуют значениям в технической документации, и если тестирование соответствующих параметров модели, перечисленных в таблице 4, демонстрируют, что все соответствующие параметры соблюдены.

3. Если результат, упомянутый в пункте 2, не достигнут, Агентство  по защите прав потребителей и надзору за рынком  как альтернативу выбирают для проверки три единицы одной и той же модели. В качестве альтернативы, три дополнительно отобранных устройства могут принадлежать одной и той же или же разным моделям, классифицированным как эквивалентные пылесосы в технической документации изготовителя.

4. Модель пылесоса считается соответствующей применимым требованиям, если тестирование соответствующих параметров модели, перечисленных в таблице 4, демонстрирует, что все соответствующие параметры соблюдены.

5. Если результаты, упомянутые в пункте 4, не получены, модель и все модели эквивалентных пылесосов считаются не соответствующими настоящему Положению.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком использует методы измерения и расчета, изложенные в приложении № 6.

Допуски по проверке, определенные в этом приложении, относятся только к проверке параметров, измеренных Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком, и не должны использоваться производителем в качестве допуска для установления значений в технической документации. Значения и классы на этикетке или в техническом описании продукта не должны быть более выгодными для поставщика, чем значения, указанные в технической документации.

Таблица 4

| Параметр | Допуски по проверке |
| --- | --- |
| Ежегодное потребление энергии | Установленное значение *не превышает указанное значение более чем на 10%. |
| Уровень поглощения пыли на коврах | Установленное значение * на 0,03 меньше объявленного значения. |
| Уровень поглощения пыли на твердых поверхностях | Установленное значение * на 0,03 меньше объявленного значения. |
| Выбросы пыли | Установленное значение *не превышает заявленного значения более чем на 15%. |
| Уровень акустической мощности | Установленное значение * не превышает объявленное значение. |
| *среднее арифметическое значение значений, установленных для трех дополнительных единиц, тестированных в соответствии с пунктом 3. |  |

Приложение № 8

к Положению об энергетической

маркировке пылесосов

Информация, предоставляемая в случае продажи, аренды или покупки  в рассрочку через интернет

1. Для целей пунктов 2-5 настоящего приложения применяются следующие определения:

механизм отображения - любой экран, включая сенсорные экраны или другие визуальные технологии, используемые для отображения пользовательского контента в Интернете;

вложенный дисплей - визуальный интерфейс, посредством которого можно просмотреть изображение или набор данных, исходя из другого изображения или другого набора данных, при нажатии мышкой, при перемещении с помощью мышки или при касании к сенсорному экрану;

сенсорный экран - сенсорный экран, например планшетного типа, компьютера  или смартфона;

альтернативный текст - текст, предоставленный в качестве альтернативы графическому представлению, позволяющий отображать информацию в неграфической форме, когда устройства отображения не могут воспроизвести изображение или улучшить доступность, например, в качестве входных данных для приложений синтеза речи.

2. Соответствующая этикетка, предоставленная поставщиками в соответствии с главой III, или, при необходимости,  в случае пакетов, должным образом заполненных на основании этикетки и технического описания, предоставленных поставщиками в соответствии с главой III, должна появиться на дисплее рядом с ценой продукта или пакета, в соответствии с расписанием, изложенным в главе III. Если отображаются как продукт, так и пакет, но цена указана только для пакета, отображаться будет только этикетка пакета. Размер должен четко обеспечивать видимость и удобочитаемость этикетки и быть пропорционален размеру, указанному в приложении № 3. Этикетка может быть отображена посредством вложенного дисплея, и в этом случае изображение, используемое для доступа к этикетке, должно соответствовать спецификациям, указанным в пункте 3 настоящего приложения. Если используется вложенный экран, этикетка должна сначала отображаться кликом на изображение, проводя мышкой по изображения или при касании к сенсорному экрану.

3. Изображение, используемое для отображения этикетки,  в случае отображения  на вложенном экране должно  соответствовать следующим  требованиям:

a)  это должна быть стрелка, цвет которой соответствует классу энергоэффективности продукта или упаковки, указанным на этикетке;

b) указать белым цветом, на стрелке, класс энергоэффективности продукта или пакета, символами того же размера что и  цена; а также

c) иметь одну из следующих двух форм:

4. В случае вложенного дисплея последовательность отображения этикетки следующая:

a) изображение, указанное в пункте 3 настоящего приложения, должно появиться на экране дисплея рядом с ценой продукта или пакета;

b) изображение должно вести к  этикетке;

c) этикетка отображается после щелчка мышью на изображении, перемещения поверх его курсора мыши или касания сенсорного экрана;

d) этикетка отображается как всплывающее окно, как новая вкладка, в качестве новой страницы или в качестве экранной вставки;

e) для увеличения этикетки на сенсорных экранах, применяются условные обозначения устройства ввиду тактильного увеличения;

f) отображение этикетки должно заканчиваться посредством опции закрытия или другим стандартным механизмом закрытия;

g) альтернативный текст для графического представления, отображаемого, когда этикетка не может быть отображена, должен указывать класс энергоэффективности продукта или пакета, символами того же размера что и цена.

5. Соответствующий продукт, предоставленный поставщиками в соответствии с главой III, должен появиться на дисплее рядом с ценой продукта или упаковки. Размер шрифта должен четко обеспечивать видимость и разборчивость информации о продукте. Она может быть представлена при помощи вложенного дисплея, в этом случае ссылка, используемая для доступа к техническому  описанию продукта, должна четко  указывать – «Техническое описание продукта». Если используется вложенный экран, Техническое описание продукта должно сначала отображаться при нажатии мышкой на ссылку, при перемещении  курсора поверх ссылки или при касании сенсорного экрана.